### Description du Projet

Ce projet consiste à créer un interrupteur sans fil. Il permet de contrôler un appareil électrique (comme une lampe, un ventilateur ou un moteur) à distance à l'aide d'une télécommande infrarouge standard (comme celle d'une TV ou d'un kit Arduino).

Le microcontrôleur (Arduino) décode les signaux infrarouges reçus. Si le signal correspond au code "ON", il active un relais. Si le signal correspond au code "OFF", il désactive le relais.

### Liste des Composants

Voici le matériel nécessaire pour réaliser ce montage :

- Carte Arduino Uno

- Module Récepteur Infrarouge (généralement le modèle VS1838B ou similaire).

- Télécommande Infrarouge (n'importe quelle télécommande standard fonctionne).

- Module Relais 5V (1 canal ou plus).

- Câbles de connexion (Jumpers Mâle-Femelle et Mâle-Mâle).

- Breadboard (platine d'essai) pour faciliter les connexions.

- L'appareil à contrôler ici une lampe de 220v

| Composant | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| Arduino | C'est le cerveau. Il alimente les capteurs, lit le signal du récepteur IR, compare le code reçu avec ceux programmés (22 et 13) et décide d'envoyer ou non du courant vers le relais. |
| Récepteur IR | C'est l'œil du système. Il capte les flashs de lumière infrarouge invisibles envoyés par la télécommande et les convertit en signal électrique numérique compréhensible par l'Arduino. |
| Module Relais | C'est l'interrupteur de puissance. Il permet à l'Arduino (qui fonctionne en 5V et faible courant) de piloter un circuit de plus haute tension (12V, 24V ou même 220V). Il isole électriquement la partie commande de la partie puissance. |
| Télécommande | L'interface utilisateur. Chaque bouton envoie un code hexadécimal unique via des impulsions lumineuses. |

Connexions

| Broche Capteur | Arduino | Broche Relais | Arduino |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 5V | VCC (ou DC+) | 5V |
| GND | GND | GND (ou DC-) | GND |
| OUT | D8 | IN | D7 |

Connexions de la lampe au relais

- Coupe l'un des deux fils du câble d'alimentation de la lampe

- Prends une extrémité du câble coupé et branche-la dans la borne COM du relais.

- Prends l'autre extrémité et branche-la dans la borne NO du relais.

- Le deuxième fil du câble (le bleu, le neutre) ne doit pas être coupé.

NB : Une fois lampe branchée interdiction de toucher le module relais. Danger mortel d’électrocution